| Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الوصف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spec. Div. | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | QUY. |  |  |  |
| 15a | DIVISION 15 - MECHANICAL |  |  |  |  |  |  |  | القسم الخامس عشر - الأعمال الميكانيكية | 15a |
|  | “Minimum of five persons should be | Note |  |  |  |  |  | ملحوظة | يتم تدريب عدد لا يقل عن خمسة أشخاص على جميع |  |
|  | trained on all systems mentioned in the |  |  |  |  |  |  |  | الأنظمة الواردة في العقد والتي تتطلب تركيب مع |  |
|  | contract that require installation, taking |  |  |  |  |  |  |  | مراعاة أن يكون التدريب على رأس العمل ولمدة تحددها |  |
|  | into account that the training will be on |  |  |  |  |  |  |  | الجهة المصنعة |  |
|  | site for a period recommended by the |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manufacturer “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLUMBING INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  | أعمال السباكة |  |
| 15a.1 | Supply, install sanitary wares and |  | 15440 |  |  |  |  |  | توريد وتركيب الأدوات والأجهزة الصحية بما في ذلك | 15a.1 |
|  | fixtures including traps, spouts, valves |  |  |  |  |  |  |  | المصائد والأنابيب والمحابس والمواسير القصيرة |  |
|  | and short lengths of water supply pipes, |  |  |  |  |  |  |  | لإمداد المياه للملحقات والتركيبات اللازمة وما شابة |  |
|  | all fittings, accessories, trims and the |  |  |  |  |  |  |  | حسب المخططات والمواصفات |  |
|  | like as on drawing and as per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.1.1 | Ref. WC3, Floor mounted water | No. |  |  |  |  | 4 | عدد | مرجع (WC3) مرحاض مثبت في الارض مع | 15a.1.1 |
|  | closet with flush tank |  |  |  |  |  |  |  | خزان طرد |  |
| 15a.1.2 | Ref. LAV1, Counter top lavatory | No. |  |  |  |  | 5 | عدد | مرجع (LAV1) حوض غسيل أيدي مثبت فى كونتر | 15a.1.2 |
| 15a.1.3 | Ref. LAV3, Wall hung lavatory | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع (LAV3) حوض غسيل أيدى مثبت فى الجدار | 15a.1.3 |
| 15a.1.4 | Ref. (036) one bowl sink | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع (036) حوض غسيل أوانى ذو وعاء واحد | 15a.1.4 |
| 15a.1.5 | Fiber glass shower tray, ref. SH | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | حوض قدم من الفيبر جلاس، مرجع SH | 15a.1.5 |
|  | PLUMBING INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  | أعمال السباكة |  |
|  | Sanitary wares and fixtures |  |  |  |  |  |  |  | الأدوات والأجهزة الصحية |  |
| 15a.1.6 | Ref. (09) ,Two bowl sink | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع (09) حوض غسيل أوانى ذو وعائين | 15a.1.6 |
| 15a.1.7 | Bath tub , ref. BT | No. |  |  |  |  | 2 | عدد | بانيو حمام ، مرجعBT | 15a.1.7 |
|  | DRAINAGE INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  | تركيبات الصرف الصحي |  |
| 15a.2 | Supply, install and test drainage pipe |  | 15420 |  |  |  |  |  | توريد، تركيب واختبار مواسير صرف نوع UPVC | 15a.2 |
|  | work UPVC class 5, including fittings, |  |  |  |  |  |  |  | درجة-5، بما في ذلك قطع المواسير الخاصة شاملة |  |
|  | supports hangers, earth work, sleeves, |  |  |  |  |  |  |  | أعمال التعليق والتدعيم والأجربة والحفر والردم وموانع |  |
|  | sealants, , cast iron pipes on roof for vent |  |  |  |  |  |  |  | التسرب وكذلك مواسير التهوية والغطاء على السطح من |  |
|  | with caps as shown on drawings and as |  |  |  |  |  |  |  | الحديد الزهر طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات |  |
|  | per specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.2.1 | 110 mm dia | M |  |  |  |  | 60 | م.ط | قطر 110 مم | 15a.2.1 |
| 15a.2.2 | 75 mm dia | M |  |  |  |  | 40 | م.ط | قطر 75 مم | 15a.2.2 |
| 15a.2.3 | 50 mm dia | M |  |  |  |  | 50 | م.ط | قطر 50 مم | 15a.2.3 |
| 15a.2.4 | 40 mm dia | M |  |  |  |  | 40 | م.ط | قطر 40 مم | 15a.2.4 |
| 15a.2.5 | 32 mm dia | M |  |  |  |  | 35 | م.ط | قطر 32 مم | 15a.2.5 |
|  | DRAINAGE INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  | تركيبات الصرف الصحي |  |
|  | Supply, install and test drainage piping |  | 15420 |  |  |  |  |  | توريد وتركيب واختبار لوازم مواسير الصرف شاملة |  |
|  | specialties including supports and fixation |  |  |  |  |  |  |  | التدعيم والتثبيت طبقا لما هو مبين بالمخططات |  |
|  | as shown on drawings and as per |  |  |  |  |  |  |  | والمواصفات |  |
|  | specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.2.6 | 110mm dia., scupper roof drain ref. SCD | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | بالوعة صرف سطح جانبية قطر 110 مم مرجع SCD | 15a.2.6 |
| 15a.2.7 | 75mm dia., scupper roof drain ref. SCD | No. |  |  |  |  | 2 | عدد | بالوعة صرف سطح جانبية قطر75 مم مرجع SCD | 15a.2.7 |
| 15a.2.8 | 110 mm dia. Splash to day light | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 110 مم | 15a.2.8 |
| 15a.2.9 | 75 mm dia. Splash to day light | No. |  |  |  |  | 3 | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 75 مم | 15a.2.9 |
| 15a.2.10 | Inspection chamder, ref. IC | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | غرف تفتيش مرجع IC | 15a.2.10 |
| 15a.2.11 | 50 mm dia floor drain, ref. FD | No. |  |  |  |  | 5 | عدد | بالوعة صرف أرضية قطر 50 مم مرجع FD | 15a.2.11 |
| 15a.2.12 | 110 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. |  |  |  |  | 2 | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 110 مم مرجع FCO | 15a.2.12 |
| 15a.2.13 | 50 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 50 مم مرجع FCO | 15a.2.13 |
| 15a.2.14 | 50 mm dia cleanout, ref. CO | No. |  |  |  |  | 5 | عدد | طبة تسليك بقطر 50 مم مرجع CO | 15a.2.14 |
| 15a.2.15 | 50 mm dia area drain, ref. AD | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | بالوعة صرف منطقة قطر 50 مم مرجع AD | 15a.2.15 |
| 15a.2.16 | Grease interceptor | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | فاصل شحوم | 15a.2.16 |
|  | Hot, Cold And Dedicated Drinking Water |  |  |  |  |  |  |  | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب |  |
|  | Installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.3 | Supply, install and test pipe work type |  | 15411 |  |  |  |  |  | توريد وتركيب واختبار مواسير للمياه الباردة والساخنة | 15a.3 |
|  | polypropylene for potable hot, cold water, |  |  |  |  |  |  |  | نوع بولى بروبلين بما في ذلك قطع المواسير الخاصة |  |
|  | including fixing of valves, fittings and |  |  |  |  |  |  |  | وتعليق المحابس شاملة أعمال التعليق والتدعيم والأجربة |  |
|  | supports, sleeves, earth work as required |  |  |  |  |  |  |  | والحفر والردم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات |  |
|  | as shown on drawings and as per |  |  |  |  |  |  |  | والمواصفات |  |
|  | specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.3.1 | 50 mm dia | M |  |  |  |  | 20 | م.ط | قطر 50 مم | 15a.3.1 |
| 15a.3.2 | 40mm dia | M |  |  |  |  | 10 | م.ط | قطر 40 مم | 15a.3.2 |
| 15a.3.3 | 32 mm dia | M |  |  |  |  | 20 | م.ط | قطر 32 مم | 15a.3.3 |
| 15a.3.4 | 25 mm dia | M |  |  |  |  | 25 | م.ط | قطر 25 مم | 15a.3.4 |
| 15a.3.5 | 20 mm dia | M |  |  |  |  | 105 | م.ط | قطر 20 مم | 15a.3.5 |
|  | Hot, Cold And Dedicated Drinking Water |  |  |  |  |  |  |  | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب |  |
|  | Installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.4 | Supply, install and test fittings and |  | 15411 |  |  |  |  |  | توريد وتركيب واختبار القطع الخاصة والملحقات حسب | 15a.4 |
|  | accessories as per drawing and |  |  |  |  |  |  |  | المخططات والمواصفات |  |
|  | specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.4.1 | 50mm dia., pressure regulating valve | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مجموعة تنظيم الضغط قطر 50 مم مرجع PRVA مع | 15a.4.1 |
|  | assembly ref. PRVA, with valve box |  |  |  |  |  |  |  | صندوق محابس |  |
| 15a.4.2 | Ref. (HS2) hand spray with flexible hose | No. |  |  |  |  | 4 | عدد | مرجع (HS2) شطاف يد خرطوم مرن وخطاف على | 15a.4.2 |
|  | and wall hook |  |  |  |  |  |  |  | الحائط |  |
| 15a.4.3 | Ref. AAV, automatic air valve | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع AAV صمام تنفيس هواء أتوماتيك | 15a.4.3 |
| 15a.4.4 | Ref. (IV) 25 mm dia. Isolating valve | No. |  |  |  |  | 8 | عدد | محبس عزل قطر 25 مم مرجع (IV) | 15a.4.4 |
| 15a.4.5 | Ref. WHA, water hammer arrestor | No. |  |  |  |  | 8 | عدد | مرجع WHA. مطرقة مائية | 15a.4.5 |
| 15a.4.6 | Ref. MV, 20 mm dia thermostatic Mixing valve | No. |  |  |  |  | 4 | عدد | مرجع MV، محبس خلط حراري قطر 20 مم | 15a.4.6 |
|  | Hot, Cold And Dedicated Drinking Water |  |  |  |  |  |  |  | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب |  |
|  | Installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.5 | Electrical water heaters including , pipe |  | 15411 |  |  |  |  |  | سخانات مياه كهربائية وتشمل أعمال المواسير للمياه | 15a.5 |
|  | works for cold and hot water lines and all |  |  |  |  |  |  |  | البارده والساخنه وجميع لوازم المواسير ,المحابس , |  |
|  | water specialties ,valves, supports, |  |  |  |  |  |  |  | والتدعيم والتحكم والتثبيت واللوزام كما هو مفصل |  |
|  | controls, fixings and accessories as |  |  |  |  |  |  |  | بالمخططات |  |
|  | detailed on drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.5.1 | Ref. EWH cap. 10 lit | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع EWH سعة 10 لتر | 15a.5.1 |
| 15a.5.2 | Ref. EWH cap. 30 lit | No. |  |  |  |  | 5 | عدد | مرجع EWH سعة 30 لتر | 15a.5.2 |
|  | FIRE PROTECTION SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  | نظام الوقاية من الحريق |  |
| 15a.6 | Supply and install portable fire |  | 15300 |  |  |  |  |  | توريد وتركيب طفاية حريق محمولة متعددة الاغراض | 15a.6 |
|  | extinguisher, multipurpose including |  |  |  |  |  |  |  | بما في ذلك التثبيت حسب المواصفات |  |
|  | fixing as per specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a.6.1 | Ref. PFE, cap. 4.5 kg | No. |  |  |  |  | 5 | عدد | مرجع PFE ، سعة 4.5 كجم | 15a.6.1 |
| 15a.6.2 | Ref. CO2, cap. 4.5 kg | No. |  |  |  |  | 1 | عدد | مرجع CO2 ، سعة 4.5 كجم | 15a.6.2 |
|  | To Bill Summary |  |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات |  |