الملحق (و)

جداول الكميات وفئات الاسعار

| الرقم No. | الوصف Description | الوحدة Unit | الكمية Quantity | المواصفات Specification | السعر الإفرادي Rate(SR) | السعر الكلي Total in fiqures | المجموع كتابة Total in words |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | نظام معدات فصل زيت الوقود Fuel separator system (1 fuel separator) | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 01-1 | الأجزاء الداخلية لمعدة الفصل فئة 2/حاجز الرمال internal parts of sand trap/class 2 separator |  |  |  |  |  |  |
|  | ماسورة صرف مقاس DN 500 مصنوعة من PP-H drain pipe DN 500 made of PP-H | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | قطعة ماسورة من البولي بروبلين مصنوعة خصيصا، بفلانشة تركب بالانزلاق مقاس DN 500، شكل الفتحة يكون وفقا للمعيار PN 16 للدخول بمدخل الغرفة الجافة tailored PP- pipe piece with slip flange DN 500 hole pattern ac. to PN 16 into inlet dry chamber | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | أجربة من الألياف الإسمنتية للماسورة DN 500 fibre cement sleeve for pipe DN 500 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مانع تسرب للفواصل link seal الدرجة A4 link seal grade A4 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مجموعة حوامل ستانليس ستيل، 1.4571 set of stainless steel stands made of SS material 1.4571 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مجموعة من موصلات المواسير بالاقتران Teekay، من الاستانليس ستيل 1.4404، وموانع التسرب من EPDM set of Teekay pipe couplings, made of SS material 1.4404, seal made of EPDM | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | السلالم تكون من البلاستيك المقوى بألياف زجاجية، بحيث يكون ارتفاع الصعود 3م بقفص للحماية، تصنع ركائز السلالم من قناة 73 × 25 × 5مم سمك. يصنع الدرج من أنابيب ذات سطح مسنن، بقطر 35مم. تصنع السلالم وفقا للمقياس المعياري . BS EN 4211:2005 + A1:2008 ويجب أن تتوافق حدود الترخيم مع المعيار EN 131‐2:1993 ladders made of GRP, where climbing height is more than 3 m with safety cage Stringer are made of 73 x 25 x 5mm thick channel. Rungs will be made of 35mm overall dia, serrated tube. Ladders are manufactured ac. to BS EN 4211:2005 + A1:2008. Deflection limits comply with EN 131‐2:1993 | عدد | 2 | 500 |  |  |  |
|  | يد متحركة، من قضيب واحد، يصنع من الاستانليس ستيل SS 1.4408 retractable hand holds, single bar, made of SS 1.4408 | عدد | 2 | 500 |  |  |  |
|  | set of adhesive anchors, anchors with nut and 2 washers made of SS grade A4 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
| 01-2 | الأجزاء الداخلية لمدخل الغرفة الجافة internal parts of inlet dry chamber |  |  |  |  |  |  |
|  | صمام فراشة مقاس DN 500 يصنع تغليف الصمام من الحديد الزهر، يتم حمايته بدهان إيبوكسي للحماية، 300µm، فئة 5، وفقا للمعيار ISO12944-2 (طبقتين) ضغط التصميم 1 بار يصنع ذراع التشغيل من مادة مزدوجة رقم 1.4462، والقرص مصنوع من الاستانليس ستيل رقم 1.4408 يتم ربط ذراع التشغيل بالقرص باستخدام ذراع تشغيل مضلع/وصلة قرص. الحشوات وموانع التسرب تصنع من مطاط النتريل جلب المحملات لا تتطلب تشحيم الجسم مبطن من الداخل بالمطاط - مطاط النتريل المفلكن butterfly valve DN 500 The valve housing is made of cast iron and protected by 300µm epoxy paint acc. to class 5 acc. ISO12944-2 (2 layer) design pressure 1 bar The shaft is made of duplex material number 1.4462, the disc is made of stainless steel material number 1.4408 Attachment of shaft to the disc is made by polygon shaft/disc connection. Gaskets and seals are made of NBR. Bearing bushes require no lubricant The body is internally rubber lined – NBR vulcanisation | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | عجلة يدوية ببطاقة تعريف للفتح/الغلق، وسهم محفور للاتجاهات Hand wheel with close/open identification label and cast arrow | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مجموعة من حوامل ستانليس ستيل 1.4571 set of stainless steel stands made of SS material 1.4571 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | قطعة ماسورة من البولي بروبلين PP-H مصنوعة خصيصا، بفلانشة تركب بالانزلاق مقاس DN 500، شكل الفتحة يكون وفقا للمعيار PN 16 من صمام الفراشة وداخل غرفة Vortex tailored PP-H pipe piece DN 500 with slip flange hole pattern ac. to PN 16 from butterfly valve into Vortex chamber | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | أجربة من الألياف الإسمنتية للماسورة DN 500 fibre cement sleeve for pipe DN 500 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مانع تسرب للفواصل link seal الدرجة A4 link seal grade A4 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | مجموعة من موصلات المواسير بالاقتران Teekay، من الاستانليس ستيل 1.4404، وموانع التسرب من EPDM set of Teekay pipe couplings, made of SS material 1.4404, seal made of EPDM | عدد | 1 | 500 |  |  |  |
|  | السلالم تكون من البلاستيك المقوى بألياف زجاجية، تصنع ركائز السلالم من قناة 73 × 25 × 5مم سمك. يصنع الدرج من أنابيب ذات سطح مسنن، بقطر 35مم. تصنع السلالم وفقا للمقياس المعياري . BS EN 4211:2005 + A1:2008 ويجب أن تتوافق حدود الترخيم مع المعيار EN 131‐2:1993 ladder made of GRP Stringer is made of 73 x 25 x 5mm thick channel. Rung will be made of 35mm overall dia, serrated tube. Ladder is manufactured ac. to BS EN 4211:2005 + A1:2008. Deflection limits shall comply with EN 131‐2:1993 | عدد | 1 | 500 |  |  |  |