| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIVISION 2 - SITE WORK |  |  |  |  |  |  | القسم الثاني - أعمال الموقع | 2 |
|  | EARTHWORKS - GENERAL |  |  |  |  |  |  | الأعمال الترابیة – عام |  |
|  | The bidder refer to the technical specifications and |  |  |  |  | Note |  | على مقدم العطاء الرجوع إلى المواصفات الفنیة والمخططات |  |
|  | drawings and the report of the soil of the site for |  |  |  |  |  |  | وتقریر التربة للموقع للحصول على التفاصیل المتعلقة بالبنود |  |
|  | details on the items mentioned in the bills of |  |  |  |  |  |  | المذكورة فى جداول الكمیات وعلیھ أن یلتزم بالقیام بجمیع |  |
|  | quantities and would be bound to do all the |  |  |  |  |  |  | المتطلبات المذكورة ھناك سواء كانت ھذه التفاصیل أو المتطلبات |  |
|  | requirements listed there, whether these details or |  |  |  |  |  |  | متضمنة أو غیر مشمولة بالجداول وعلى مقدم العطاء أن یأخذ |  |
|  | requirements are included or not included in the BOQ |  |  |  |  |  |  | باعتباره التكالیف الإضافیة والمصاریف لبنود أعمال غیر |  |
|  | The bidder to take as additional costs and expenses |  |  |  |  |  |  | مذكورة فى جداول الكمیات ولكنھا ضروریة لإنھاء الأعمال |  |
|  | of the agenda items not listed in the bills of quantities |  |  |  |  |  |  | بشكل مرضى ومقبول وتعتبر أسعار مثل ھذه البنود متضمنة فى |  |
|  | but are essential for finishe the work in a satisfactory |  |  |  |  |  |  | أسعار بنود العطاء ولن تقبل آیة مطالبة لبنود مبینة أو مشار إلیھا |  |
|  | & acceptable, and prices of such items are included |  |  |  |  |  |  | فى المواصفات والمخططات وغیر مذكورة فى جداول الكمیات |  |
|  | in the prices of items of the tender and would not |  |  |  |  |  |  | على أن یؤخذ فى الاعتبار توصیات تقریر التربة للموقع بعد |  |
|  | accept any claim for the items set forth or referred to in the specifications, drawings and not mentioned in the bill of quantities taking into account the recommendations of the report of the soil of the site after approval by the supervising engineer. |  |  |  |  |  |  | اعتماده من المھندس المشرف |  |
|  | To Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIVISION 2 - SITE WORK |  |  |  |  |  |  | القسم الثاني - أعمال الموقع | 2 |
|  | EARTHWORK |  |  |  |  |  |  | الأعمال الترابیة |  |
| 2.1 | EXCAVATION |  |  |  |  |  |  | الحفر | 2.1 |
| 2.1.1 | Excavation in unclassified all types of soil and rock |  |  |  |  | M3 |  | الحفر فى جمیع أنواع التربة والطبقات الصخریة والبند یشمل | 2.1.1 |
|  | layers, item include temporary earthwork supports, |  |  |  |  |  |  | الدعامات المؤقتة لتدعیم جوانب الحفریات ونزح المیاه ، ونقل |  |
|  | dewatering and transporting unsuitable excavation for |  |  |  |  |  |  | ناتج الحفر الغیر صالح للردم خارج الموقع للمرادم المعتمدة طبقا |  |
|  | backfilling outside site to approved landfill as per engineer instructions and specification 02200 |  |  |  |  |  |  | لتعلیمات المھندس المشرف والمواصفات القسم ٠٢٢٠٠ |  |
| 2.2 | BACKFILLING |  |  |  |  |  |  | الردم | 2.2 |
| 2.2.1 | Selected back filling from imported fill material |  |  |  |  | M3 |  | الردم بمواد ردم موردة من خارج الموقع بما في ذلك أعمال الدك | 2.2.1 |
|  | obtained from approved borrow pits or stockpiled |  |  |  |  |  |  | اللازمة لتعویض المناسیب حول وفوق الأساسات والفرشات وما |  |
|  | suitable material including compaction in making up levels around and over foundations, beds and the like as per specifications sections 02200 (To be calculated by contractor as shown in SE drawing) |  |  |  |  |  |  | شابھ ذلك حسب المواصفات الفنیة القسم ٠٢٢٠٠ |  |
|  | To Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIVISION 2 - SITE WORK |  |  |  |  |  |  | القسم الثاني - أعمال الموقع | 2 |
|  | Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع |  |
|  | Sheet 1 |  |  |  |  |  |  | صفحة ١ |  |
|  | Sheet 2 |  |  |  |  |  |  | صفحة ٢ |  |
|  | To Bill Summary |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكمیات |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | DIVISION 03: CONCRETE |  |  |  |  |  |  | القسم الثالث: الخرسانة | 03 |
| 3.1 | CAST-IN-PLACE CONCRETE |  |  |  |  |  |  | خرسانة عادیة المصبوبة فى الموقع | 3.1 |
| 3.1.1 | Cast insitu plain concrete, 20 Mpa, using cement |  |  |  |  |  |  | خرسانة عادیة مصبوبة فى الموقع بقوة ٢٠ میجاباسكال | 3.1.1 |
|  | type V (sulpahte resisting) , price including |  |  |  |  |  |  | باستخدام أسمنت نوع V (مقاوم للكبریتات) |  |
|  | formworks, and all additional works includes |  |  |  |  |  |  | والسعر یشمل الشدات وجمیع الأعمال الإضافیة شاملة |  |
|  | water treatment and all test as specified on |  |  |  |  |  |  | المعالجة بالماء والاختبارات وكل مایلزم طبقا للمخططات |  |
|  | drawings and specifications 03100 , 03300 |  |  |  |  |  |  | والمواصفات ٠٣١٠٠ ، ٠٣٣٠٠ |  |
| 3.1.1.1 | Blinding concrete 100 mm thick. |  |  |  |  | M3 |  | فرشة نظافة بسمك ١٠٠مم | 3.1.1.1 |
|  | To Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | DIVISION 03: CONCRETE |  |  |  |  |  |  | القسم الثالث: الخرسانة | 03 |
| 3.2 | REINFORCED CONCRETE |  |  |  |  |  |  | الخرسانة المسلحة | 3.2 |
| 3.2.1 | Cast insitu reinforced concrete, 30 Mpa, for |  |  |  |  |  |  | خرسانة مسلحة مصبوبة فى الموقع قوة ٣٠ میجاباسكال | 3.2.1 |
|  | below ground level / structure direct contacted |  |  |  |  |  |  | للأجزاء السفلیة تحت منسوب الأرض باستخدام أسمنت نوع V |  |
|  | to earth using cement type V (sulpahte resisting) |  |  |  |  |  |  | والسعر یشمل الشدات وحدید التسلیح وجمیع الأعمال الإضافیة |  |
|  | , price including formworks, and steel |  |  |  |  |  |  | شاملة المعالجة بالماء والاختبارات وكل ما یلزم طبقا |  |
|  | reinforcements and all additional works includes |  |  |  |  |  |  | للمخططات والمواصفات ٠٣١٠٠، ٠٣٢٠٠،٠٣٣٠٠ |  |
|  | water treatment and all test and as specified on drawings and specifications 03100, 03200,03300 Foundation of steel truss |  |  |  |  |  |  | أساسات الجمالون المعدنى |  |
| 3.2.1.1 | Piles caps for truss column as per structural drawings |  |  |  |  | M3 |  | ھامات الخوازیق لعمود الجمالون طبقا للمخططات الإنشائیة | 3.2.1.1 |
| 3.2.1.2 | The contractor to design and execute the founadtion |  |  |  |  | Item |  | على المقاول تصمیم وتنفیذ الأساسات لزوم عمود الجمالون المحملة | 3.2.1.2 |
|  | for the truss column rested on the existing tunnel |  |  |  |  |  |  | على بلاطة النفق الخرساني الموجود ویتم الموافقة علیھا من |  |
|  | slab, subject to engineers approval and authority |  |  |  |  |  |  | المشرف وأخذ جمیع التصاریح والموافقات الحكومیة اللازمة |  |
|  | permission as shown in Structural drawing. |  |  |  |  |  |  | كما ھو موضح بالمخططات الإنشائیة. |  |
|  | Piles are measured in div. 2 |  |  |  |  | Note |  | الخوازیق مقاسة فى القسم ٢ |  |
|  | To Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | DIVISION 03: CONCRETE |  |  |  |  |  |  | القسم الثالث: الخرسانة | 03 |
| 3.2 | REINFORCED CONCRETE |  |  |  |  |  |  | الخرسانة المسلحة | 3.2 |
| 3.2.2 | Cast insitu reinforced concrete, 30 Mpa, for |  |  |  |  |  |  | خرسانة مسلحة مصبوبة فى الموقع قوة ٣٠ میجاباسكال | 3.2.2 |
|  | below ground level / structure direct contacted |  |  |  |  |  |  | للأجزاء السفلیة تحت منسوب الأرض باستخدام أسمنت نوع V |  |
|  | to earth using cement type V (sulpahte resisting) |  |  |  |  |  |  | (مقاوم للكبریتات). على أن یتم تصمیمھا بمعرفة المقاول |  |
|  | , to be designed by contractor as shown in SE |  |  |  |  |  |  | المنفذ كما ھو موضح بالمخططات الإنشائیة. |  |
|  | drawing. price including formworks, and steel |  |  |  |  |  |  | والسعر یشمل الشدات وحدید التسلیح حسب |  |
|  | reinforcements including formworks, and steel |  |  |  |  |  |  | مقاییس ASTM A775& A775M وجمیع الأعمال الإضافیة |  |
|  | reinforcements conforming to ASTM A775& |  |  |  |  |  |  | شاملة المعالجة بالماء والاختبارات وكل ما یلزم طبقا |  |
|  | A775M and all additional works includes water treatment and all test and as specified on drawings and specifications 03100, 03200,03300 |  |  |  |  |  |  | للمخططات والمواصفات ٠٣١٠٠، ٠٣٢٠٠،٠٣٣٠٠ |  |
| 3.2.2.1 | Pedestals for fixing steel truss columns resting on foundation |  |  |  |  | M3 |  | رقاب أعمدة لزوم تثبیت أعمدة الجمالون المعدنى على الأساسات | 3.2.2.1 |
|  | To Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | DIVISION 03: CONCRETE |  |  |  |  |  |  | القسم الثالث: الخرسانة | 03 |
|  | Collection |  |  |  |  |  |  | المجموع |  |
|  | Sheet -1 |  |  |  |  |  |  | صفحة . ١ |  |
|  | Sheet - 2 |  |  |  |  |  |  | صفحة . ٢ |  |
|  | Sheet - 3 |  |  |  |  |  |  | صفحة . ٣ |  |
|  | To Bill Summary |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكمیات |  |

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | DIVISION 5 - METALS |  |  |  |  |  |  | القسم الخامس - الأعمال المعدنیة | 05 |
| 5.1 | Red brass decoration cladding for elevations |  |  |  |  |  |  | تكسیة زخرفیة من النحاس الاحمر لزوم الواجھات شاملة | 5.1 |
|  | including fixings, finishing, as per detail 5 on |  |  |  |  |  |  | التشطیب والتثبیت، طبقا للتفصیلة ٥ بالمخطط 02A |  |
|  | drawing A02 and specifications section 05500 |  |  |  |  |  |  | والمواصفات الفنیة ٠٥٥٠٠ |  |
| 5.1.1 | Red brass decoration cladding with total area 6 to |  |  |  |  | No |  | تكسیة زخرفیة من النحاس الاحمر بمساحة كلیة ٦ م٢ لزوم | 5.1.1 |
|  | suit elevation column . |  |  |  |  |  |  | اعمدة الواجھات |  |
|  | To Bill Summary |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكمیات |  |

Div.05 - 8 of 9

| ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجماليكتابة | السعر الاجمالى رقمارقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادى رقمارقماً | الوحدة | الكمیة | الـــوصــــف | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DIVISION 7 - THERMAL & MOISTURE PROTECTION |  |  |  |  |  |  | القسم السابع . الوقایة من الرطوبة والحرارة | 7 |
|  | Price of all items includes supplying and installation |  |  |  |  | Note |  | سعر جمیع البنود یشمل التورید والتركیب |  |
|  | (To be calculated by contractor as shown in SE drawing). |  |  |  |  |  |  | (على أن یتم حساب كمیاتھا بمعرفة المقاول المنفذ كما ھوموضح بالمخططات الإنشائیة) |  |
| 7.1 | DAMPPROOFING |  |  |  |  |  |  | مانع الرطوبة | 7.1 |
| 7.1.1 | Supply and apply Two coats of bituminous coatings |  |  |  |  | M2 |  | تورید ودھان طبقتین من الغطاء البیتومیني علي اسطح الخرسانة | 7.1.1 |
|  | onto surfaces of concrete in contact with soil as per specification 07150 |  |  |  |  |  |  | المتصلة بالتربة حسب الموضح بالمواصفات ٠٧١٥٠ |  |
|  | To Bill Summary |  |  |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكمیات |  |

Div.07 - 9 of 9